[NAZIV FAKULTETA]

[NAZIV KATEDRE]

TEHNICKI IZVESTAJ

Projektni zadatak iz predmeta Internet of Things

Tema 9: Distribuirani senzorski cvor

Clanovi tima:

Stefan Grujicic - 40/2022

Mateja Planic - 81/2022

Mihailo Obradovic - 79/2022

Aleksandar Golubovic - 43/2022

Mentor: [IME PROFESORA]

[GRAD], 2026.

# 1. Uvod

Ovaj izvestaj opisuje projektni zadatak iz predmeta Internet of Things realizovan u okviru akademske 2025/2026. godine. Tema projekta je Distribuirani senzorski cvor, koja spada u kategoriju IoT sistema za prikupljanje, prenos i vizualizaciju podataka iz okoline.

Cilj projekta je bio izgradnja funkcionalnog IoT sistema koji demonstrira osnovne principe distribuiranih senzorskih mreza: prikupljanje podataka sa vise senzorskih cvorova, prenos podataka putem bezicne komunikacije i prikaz prikupljenih podataka u realnom vremenu putem web interfejsa.

Sistem se sastoji od tri virtuelna senzorska cvora koji simuliraju merenje fizickih velicina iz okoline (temperatura, vlaga i intenzitet svetlosti), MQTT brokera koji sluzi kao komunikacioni posrednik, i Node-RED platforme koja prima podatke i prikazuje ih na interaktivnom dashboardu.

# 2. Arhitektura sistema

Sistem je organizovan po klasicnoj IoT arhitekturi koja se sastoji od tri sloja: sloja percepcije (senzorski cvorovi), sloja mreze (MQTT komunikacija) i sloja aplikacije (dashboard).

## 2.1 Sloj percepcije - Senzorski cvorovi

U okviru projekta implementirana su tri senzorska cvora, realizovana kao Python skripte koje simuliraju rad fizickih IoT uredaja. Svaki cvor periodicno generise merene vrednosti i salje ih putem MQTT protokola:

- Cvor 1 - meri temperaturu u opsegu od 18°C do 28°C

- Cvor 2 - meri relativnu vlaznost vazduha u opsegu od 40% do 80%

- Cvor 3 - meri intenzitet svetlosti u opsegu od 100 do 1000 lux

Svaki cvor salje podatke na interval od 3 sekunde, sto je tipican interval uzorkovanja za senzore okoline u IoT sistemima.

## 2.2 Komunikacioni sloj - MQTT protokol

Za komunikaciju izmedju senzorskih cvorova i centralnog servera koristi se MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokol. MQTT je lagani protokol za razmenu poruka zasnovan na publish/subscribe modelu, koji je narocito pogodan za IoT primene zbog niskog utrosaka resursa i pouzdane isporuke poruka.

U sistemu se koristi Mosquitto MQTT broker koji se izvrsava lokalno. Broker prima poruke od senzorskih cvorova i prosledjuje ih svim pretplacenim klijentima. Svaki senzorski cvor objavljuje podatke na odgovarajucem MQTT topiku:

- iot/cvor1/temperatura

- iot/cvor2/vlaga

- iot/cvor3/svetlost

## 2.3 Aplikacioni sloj - Node-RED dashboard

Node-RED je vizuelna platforma za razvoj IoT aplikacija zasnovana na JavaScript/Node.js okruzenju. Koristi se za prijem MQTT poruka i njihovo prikazivanje na interaktivnom web dashboardu.

Dashboard prikazuje podatke sa sva tri senzorska cvora u realnom vremenu putem:

- Gauge displeja koji pokazuju trenutne vrednosti merenih velicina

- Linijskih grafova koji prikazuju promenu vrednosti tokom vremena

# 3. Implementacija

## 3.1 Koriscene tehnologije

| Komponenta | Tehnologija | Verzija |
| --- | --- | --- |
| Senzorski cvorovi | Python + paho-mqtt | Python 3.11 |
| MQTT Broker | Eclipse Mosquitto | 2.1.2 |
| Dashboard platforma | Node-RED | 4.1.10 |
| Dashboard plugin | @flowfuse/node-red-dashboard | 1.30.2 |
| Runtime okruzenje | Node.js | 22.16.0 |

## 3.2 Implementacija senzorskih cvorova

Svaki senzorski cvor je implementiran kao Python skripta koja koristi paho-mqtt biblioteku za komunikaciju sa MQTT brokerom. Skripte generisu realisticne vrednosti merenja koriscenjem pseudoslucajnih brojeva u odgovarajucim opsezima koji odgovaraju fizickim karakteristikama merenih velicina.

Svaka skripta uspostavlja konekciju sa MQTT brokerom na lokalnoj masini (localhost:1883), a zatim u beskonacnoj petlji generise novu merenu vrednost i salje je na odgovarajuci MQTT topik. Izmedju dva uzastopna merenja postoji pauza od 3 sekunde.

## 3.3 Konfiguracija MQTT brokera

Mosquitto MQTT broker je instaliran i pokrenut kao Windows servis koji automatski startuje pri pokretanju operativnog sistema. Broker slusa na standardnom MQTT portu 1883 i prihvata konekcije sa lokalne masine.

Broker funkcionise kao posrednik: kada senzorski cvor objavi poruku na odredjenom topiku, broker je prima i prosledjuje svim klijentima koji su se pretplatili na taj topik. U nasem sistemu, Node-RED se pretplacuje na sve tri teme i prima sve podatke.

## 3.4 Node-RED konfiguracija

U Node-RED okruzenju kreirani su sledeci cvorovi (nodes):

- Tri MQTT In cvora - svaki se pretplacuje na jedan senzorski topik

- Tri Gauge cvora - prikazuju trenutne vrednosti u obliku polukruznih meraca

- Tri Chart cvora - prikazuju vremensku evoluciju merenih vrednosti u obliku linijskih grafova

MQTT In cvorovi su konfigurisani da se povezuju na lokalni Mosquitto broker i da primaju podatke sa odgovarajucih topika. Svaki MQTT In cvor je povezan sa odgovarajucim Gauge i Chart cvorom koji vrse vizualizaciju primljenih podataka.

# 4. Rezultati i demonstracija

Implementirani sistem uspesno prikuplja, prenosi i vizualizuje podatke sa tri senzorska cvora u realnom vremenu. Dashboard je dostupan putem web browsera na adresi http://localhost:1880/dashboard i prikazuje:

- Trenutnu temperaturu (Cvor 1) - gauge sa opsegom 0-50°C

- Trenutnu relativnu vlaznost (Cvor 2) - gauge sa opsegom 0-100%

- Trenutni intenzitet svetlosti (Cvor 3) - gauge sa opsegom 0-1000 lux

- Grafove promene svake velicine tokom vremena sa vremenskim oznakama

Sistem demonstrira sve kljucne koncepte distribuiranih senzorskih mreza: paralelno prikupljanje podataka sa vise cvorova, asinhron prenos putem publish/subscribe modela i centralizovanu vizualizaciju podataka u realnom vremenu.

## 4.1 Performanse sistema

| Parametar | Vrednost |
| --- | --- |
| Interval slanja podataka | 3 sekunde po cvoru |
| Broj senzorskih cvorova | 3 |
| Broj merenih velicina | 3 (temperatura, vlaga, svetlost) |
| Kasnjenje od merenja do prikaza | < 1 sekunda |
| MQTT port | 1883 |
| Dashboard port | 1880 |

# 5. Uputstvo za pokretanje sistema

Za pokretanje sistema potrebno je imati instaliran Python 3.x, Mosquitto MQTT broker i Node.js sa Node-RED platformom. Sistem se pokrece sledecim redosledom:

- Pokrenuti Mosquitto broker: mosquitto

- Pokrenuti Node-RED: node-red

- Importovati flows.json u Node-RED i kliknuti Deploy

- Pokrenuti Python skripte: python cvor1.py, cvor2.py, cvor3.py

- Otvoriti dashboard u browseru: http://localhost:1880/dashboard

# 6. Zakljucak

U okviru ovog projekta uspesno je implementiran funkcionalan distribuirani IoT sistem za prikupljanje i vizualizaciju podataka iz okoline. Sistem demonstrira sve kljucne aspekte moderne IoT arhitekture: prikupljanje podataka na ivici mreze, efikasan brezicni prenos podataka i interaktivnu vizualizaciju u realnom vremenu.

MQTT protokol se pokazao kao odlican izbor za IoT komunikaciju zahvaljujuci svojoj jednostavnosti, efikasnosti i publish/subscribe modelu koji omogucava lako skaliranje sistema dodavanjem novih cvorova bez izmene postojece infrastrukture.

Node-RED platforma znacajno je ubrzala razvoj aplikacionog sloja zahvaljujuci vizuelnom programiranju i bogatom ekosistemu gotovih cvorova. Dashboard pruza intuitivno korisnicko iskustvo i jasnu vizualizaciju merenih velicina u realnom vremenu.

Sistem se moze dalje prosiriti dodavanjem fizickih senzora (npr. ESP32 + DHT22), implementacijom baze podataka za dugorocno cuvanje merenja, dodavanjem sistema za upozorenja pri prekoracenju granicnih vrednosti i primenom algoritama masinskog ucenja za predikciju i analizu trendova.

# 7. Literatura

- MQTT protokol - zvanicna dokumentacija: https://mqtt.org/

- Eclipse Mosquitto MQTT broker: https://mosquitto.org/

- Node-RED dokumentacija: https://nodered.org/docs/

- FlowFuse Dashboard dokumentacija: https://dashboard.flowfuse.com/

- paho-mqtt Python biblioteka: https://pypi.org/project/paho-mqtt/

- Nastavni materijali predmeta Internet of Things, [NAZIV FAKULTETA], 2026.